## ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Práctica de laboratorio 2

# Método científico experimental

## Objetivos

Que el estudiante sea capaz de:

- Aplicar el método científico experimental en el cálculo del valor de la aceleración de la gravedad.

- Reconocer la importancia del método científico experimental en el desarrollo y avance de la ciencia y tecnología.

## Referencias teóricas

El Físico Italiano Galileo Galilei (1564-1642) y el filósofo Inglés Francis Bacon (1561-1626) se consideran los principales fundadores del método científico experimental que es un procedimiento lógico y ordenado que se recomienda para investigar un fenómeno. Este método consta básicamente de los siguientes pasos:

- Observación del fenómeno, siempre es voluntaria e intencional y tiene como fin el conocimiento de lo que se observa.

- Planteamiento del problema definir qué vamos a investigar y para qué; el planteamiento del problema se hace siempre en forma de pregunta.

- Investigación se realiza una indagación en libros y revistas especializadas.

- Formulación de la hipótesis, se propone una idea o conjetura de cómo se produce un hecho o el fenómeno de estudio para dar respuesta al planteamiento del problema.

- Experimentación se lleva a cabo mediante la modificación controlada de las variables involucradas en el fenómeno de estudio.

- Registro, análisis e interpretación de datos; se utilizan tablas para organizar, analizar estadísticamente el conjunto de datos obtenidos experimentalmente, y cuando se requiere también se realizan gráficas para describir el comportamiento del conjunto de datos. Esto nos permite justificar resultados obtenidos y obtener conclusiones.

- Comprobación de la hipótesis se refiere a la corroboración de los hechos observados, sí concuerdan con la hipótesis propuesta o no y se aprueba o se rechaza. De acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación.

- Reportar los resultados, se deben dar a conocer los resultados obtenidos a través de los medios más adecuados.

## 3. Materiales y equipos necesarios

  - Cuerpos pesados y livianos de diferentes formas para dejarlos caer.

  - Cordel o pita (de unos 25 cm)

  - Regla.

  - 2 Cronómetro (use el del celular).

  - Cuerpo pesado que se hará oscilar

  - Cinta métrica (mínimo 2 m)

  - Canica

## 4. Procedimiento

#### I PARTE: Observación (10%)

Observe cómo caen los cuerpos, deje caer cuerpos pasado y livianos de diferentes formas: ¿caen igual todos? ¿caen con velocidad constante? ¿caen aceleradamente? ¿cae igual un cuerpo liviano que uno pesado? ¿bajo qué condiciones caerían igual los cuerpos pesados y livianos?

  - ¿Cómo plantearía el problema en este caso? (5%)

Antes de establecer su hipótesis investigue: ¿qué es la gravedad?, ¿cómo afecta la gravedad a los cuerpos cercanos a la Tierra? ¿cómo se determina el valor de la gravedad?, ¿qué valor de gravedad esperaría calcular?

  - Establezca una hipótesis con base a la pregunta del planteamiento del problema e identifique las variables en su hipótesis. (5%)

Para la parte experimental se proponen 2 procedimientos:

- PARTE: Cálculo del valor de la gravedad (I) (10%)

Para el primer método de cálculo de la gravedad proceda así:

  - Instale la cintamétrica de 2 m de forma vertical, como se observa en la figura 1.

  - Señale las posiciones en las que va a realizar las observaciones, h1 debe estar a 60 cm debajo de la marca de los

2.0 m y h2 20 cm sobre el nivel del suelo.

  - Deje caer la canica de tal forma que pueda registrar los tiempos que pasa por cada punto señlado en la cienta métrica previamente (necesitará la ayuda de por lo menos 2 personas más: de alguien que deje caer la canica, alguien que mida el tiempo de h1 y alguien que mida el tiempo en h2)

  - Registre los valores de los tiempos para h1 y h2 en la tabla I.

  - Repita 4 veces más el procedimiento y termine de complatar la tabla I

  - Sume los tiempos para h1 y divida entre 5 para obtener el valor

de T1 y haga lo mismo para T2	Fig. 1

Registro de datos:

Tabla I. Valores de los tiempos medidos en la caída de la canica. (5%)

| h1= m |  | h2= m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t1 |  | t1 |  |
| t2 |  | t2 |  |
| t3 |  | t3 |  |
| t4 |  | t4 |  |
| t5 |  | t5 |  |
| t |  | t |  |
| (t)/5=T1 |  | (t)/5=T2 |  |

Si se deja caer un cuerpo (velocidad inicial 0), desde una altura, se puede tomar el origen de coordenadas desde el punto del que se deja caer el cuerpo. Bajo estas condiciones, la ecución de caída libre se puede escribir como

y  1 gt 2

2

Donde g es la aceleración de la gravedad. Al medir el tiempo que le toma pasar por las posiciones

h1 y h2 , tenemos:

h  1 gT 2 y h  1 gT 2

1	2	1	2	2	2

### De donde:

h  h  1 gT 2  1 gT 2

2	1	2	2	2	1

h  h  1 g(T 2  T 2 )

2	1	2	2	1

Y el valor de g se puede calcular a partir de:

g  2(h2  h1 )

2	1

T 2  T 2

Valor calculado para g=

¿Es este valor el esperado?, ¿qué fuentes de error identifica en procedimiento? (5%)

- PARTE: Cálculo del valor de la gravedad (II) (10%)

### En esta segunda parte proceda así:

  - Construya un péndulo simple (fig. 2), este consiste en un cuerpo pesado, amarrado a un cordel o hilo inextensible (que no se puede estirar, es decir no es elástico). La longitud l del péndulo debe ser 20 cm (se pide un cordel de 25, para que tenga margen para amarrarlo al lápiz y al cuerpo pesado)

Fig. 2

  - Fije el lápiz para que el péndulo pueda oscilar libremente, la longitud del cordel debe ser de 20 cm.

  - Desplace el péndulo desde su posición de equilibrio, unos 15° y deje oscilar; en el mismo instante en que suelte el péndulo active el cronómetro y mida el tiempo que le toma a su péndulo completar 10 vueltas, anote ese tiempo (t) en la primera columna de la tabla II. (Una vuelta es un viaje de ida y vuelta a su posición inicial).

  - Divida el tiempo (t) de las 10 oscilaciones entre 10, para conocer el tiempo promedio de una sola oscilación (T) y escríbalo en la segunda columna de la tabla II.

  - Repita este procedimiento nueve veces más y calcule el valor promedio de los 10 tiempos (T). Complete el resto de la tabla II.

  - Con el valor del período (T) y la longitud del cordel (l) calcule el valor de la gravedad así,

l

g

de la siguiente ecuación del movimiento armónico simple, despeje la gravedad, y luego en

la ecuación sustituya los valores de T (periodo) y l (longitud): T  2

lleve a cabo

esto en la tabla III Registro de datos

#### Tabla II. Tiempos del péndulo de 20 cm. (5%)

| l= 20 cm |  |
| --- | --- |
| Tiempo de 10 oscilaciones (t)/s | Tiempo de una sola oscilación (T=t/10)/s |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| Valor promedio de T |  |

Tabla III. Despeje y cálculo del valor de la gravedad

| Valor de T /s |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valor de l /m |  |  |
| Fórmula | Despeje | Sustitución |
| T  2 l g |  |  |
| Valor de g calculado experimentalmente: |  |  |

¿Es este valor el esperado?, ¿qué fuentes de error identifica en procedimiento? (5%)

## Cuestionario (45%)

  - ¿Por qué es importante la observación en el trabajo experimental? (5%)

  - En la segunda parte, ¿qué tipos de variables se tienen? (3%) ¿cuáles son? (3%)

  - En la segunda parte, ¿qué variable es independiente? (3%)

  - En la tercera parte, ¿cuáles son las variables involucradas? (3%)

  - Con base en los experimentos, ¿pudo responder la pregunta del planteamiento del problema?,

¿acepta o rechaza la hipótesis? (6%)

  - ¿A qué conclusión llega luego de realizar la práctica sobre el método científico experimental? (10%)

  - ¿Cuál es la importancia del método científico experimental en la construcción del conocimiento? (12%)

## Conclusiones (15%)

Para reporte

El reporte deberá ser entregado según el formato siguiente: Portada,

#### Resumen de la teoría (10%)

Es un resumen de UNA PÁGINA con la teoría pertinente y las referencias bibliográficas según el estándar de la IEEE (esto puede hacerse automático en Word o Libre Office o con cualquier otra herramienta). Nota: no puede poner la teoría de la práctica, busque información en fuentes confiables.

#### I PARTE: Observación (10%)

Completa lo solicitado en esta parte, escribe el planteamiento del problema y la hipótesis.

#### PARTE: Cálculo del valor de la gravedad (I) (10%)

Completa la tabla I con los valores solicitados, encuentra el valor de la gravedad y responde las preguntas sobre las fuentes de error.

#### PARTE: Cálculo del valor de la gravedad (II) (10%)

Completa la tabla II con los valores solicitados, encuentra el valor de la gravedad y responde las preguntas sobre las fuentes de error.

#### Cuestionario. (45%)

Las respuestas a las preguntas; en las que impliquen procedimiento, debe dejar constancia.

#### Conclusiones. (15%)

Deben estar de acuerdo con los objetivos y desarrollo de la práctica. Bibliografía (FORMATO IEEE)

## UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ENERGÉTICAS

#### ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Práctica de laboratorio N°

TEMA DE LA PRÁCTICA

Estudiante: Apellidos, nombres, carné

Fecha de entrega:

#### Otras indicaciones:

El reporte es INDIVIDUAL. El archivo debe ser en formato en pdf, fuente Time New Roman, 12 puntos, interlineado 1.15, justificado a la izquierda.

# Fecha de entrega viernes 21 de mayo, en Moodle busque el enlace en su sección.